湖北生物科技职业学院考场监控系统项目

询价文件

一、询价项目内容

| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清网络摄像机 | 采用1/3”CMOS,H.264编码 1280（H）×720（V） 130万 高清数字图像分辨率 支持ACF（活动帧率控制）支持手机监控 支持数字水印加密，防止数据被篡改 支持SD卡存储 支持数字宽动态功能支持ICR滤光片切换功能，实现昼夜监控 支持PIR报警功能 内置拾音器和扬声器(KW10/KW10W不支持扬声器) 支持WIFI功能，支持WPS一键连接 支持网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡智能报警 | 37 | 台 |
| 2 | 网络存储卡 | 高速SD卡 CLASS 10 32G （45张） 高速CF卡 160MB/S 64G （2 张） | 47 | 张 |
| 3 | 手机信号屏蔽仪 | 三网信号屏蔽 要求PWM电路结构,平均无故障工作时间>5000H | 20 | 套 |
| 4 | 无线AP | 天线增益 5dbi无线传输率108Mbps 传输标准 IEEE 802.11b/g 传输频段 2.4Ghz 网络协议 TCP/IP协议 安全标准 + WPA -PSK + WPA –EPA；+ WPA2-PSK + WPA2 -EPA；+ 64/128位 WEP + SSID 广播禁用 ；+ MAC地址过滤 + 网络访问保护 电源 支持POE供电 特性 支持 802.11/b/g 无线标准，最高无线传输速率108M（Turbo G）；2.4GHz单频无线网络；一个10/100Mbps 以太网络端口,金属外壳；2只5dBi天线；符合网络标准IEEE802.3以太网络/IEEE802.3u 快速以太网络；支持802.3af Power of Ethernet (PoE) 网络供电标准；支持多种无线工作模式包含：AP模式 / WDS 无线桥接模式 / AP+WDS无线桥接和接入模式；支持64/128/152 bit WEP，WPA/WPA2 EAP，WPA/WPA2 PSK加密方式；支持WPA-PSK/AES OVER WDS；支持802.1Q Multiple SSID (最多8组)；支持MAC 过滤功能；支持 SSID 广播控制功能；支持信道及功率自动调整；支持802.1x 及RADIUS使用者认证功能；支持WMM无线QOS功能；支持网页式管理界面,操作简便；支持Telnet/SSL/SSH管理；支持SNMP V1/V2/V3管理；支持AP Manager 2管理. | 5 | 台 |
| 5 | HDMI延长器 | 硬解芯片 单网线传输100M 全TCP/IP网络协议传输 可经交换机 一对多分接传输 声音视频同步实时传输（2个传输 4个接收） | 6 | 台 |
| 6 | HDMI 转接器 | HDMI转DVI带音频 高清转接头 1080P 支持5.1和2.1声道传输 无延迟，画面实时同步传输 无需驱动设置 即插即用 | 2 | 台 |
| 7 | 光波时钟 | 智能电波机芯 精准走时 增强接收信号 记忆时间功能 夜间停秒功能 | 34 | 台 |
| 8 | 插线板 | 五孔 明装插座 | 37 | 台 |
| 9 | 监控支架 | 配套安装摄像头 | 37 | 套 |
| 10 | 电源线 | RVV 2*1.5 | 500 | 米 |
| 11 | 电池 | 5号 聚能环 碱性电池 | 120 | 节 |
| 12 | 线卡 |  | 20 | 盒 |
| 13 | NVR | 用32路 4盘位 NVR（带4块2T硬盘） | 1 | 台 |
| 13 | 施工安装费 |  |  |  |

- 询价项目建设要求

1、建设目标

湖北生物科技职业学院考场建设项目采用全数字技术方案，参照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》、《湖北省教育厅关于印发<湖北省国家教育考试标准化考点建设实施方案>的通知》要求进行建设，结合学校实际需求，实现对各考场的实时网络监控和录像，保证各类考试的正常顺利进行。

2、建设内容

湖北生物科技职业学院考场项目包括综合楼、实训楼、教学楼等区域的布线、设备安装与调试。

3、设计标准及规范

符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》并遵循以下标准：

GB4943-2001         信息技术设备的安全

GB8898-2001         音频、视频及类似电子设备安全要求

GB16796-1997        安全防范报警设备安全要求和试验方法

GB17859-1999        计算机信息系统安全保护等级划分准则

GB50198-1994        民用闭路监控电视系统工程技术规范

GB50348-2004        安全防范工程技术规范

GA308-2001          安全防范系统验收准则

GA/T74-2000         安全防范系统通用图形符号

GA/T75-94           安全防范工程程序与要求

GA/T367-2001        视频安防监控系统技术要求

GA/T368-2001        入侵报警系统技术要求

GA/T379-2002        报警传输系统串行数据接口的信息格式和协议

GA/T388-2002        计算机信息系统安全等级保护操作系统技术要求

GA/T388-2002B       计算机信息系统安全等级保护管理要求

GA/T390-2002        计算机信息系统安全等级保护通用技术要求

YD/T 1171-2001       IP网络技术要求—网络性能参数与指标

ISO/IEC-13818-1（2000 edition）MPEG音视频封装标准

ISO/IEC-14496-2              MPEG4视频编码标准

ISO/IEC-11172-3              MPEG音频编码标准

4、安装技术及文档要求

4.1工艺设计要求

- 干线系统的设计及施工工艺，如管道、电缆孔、通道、电缆井等的方法。

- 水平系统路由和方法，要注意建筑物的功能、美学考虑、电磁干扰、特定路径的优缺点等，特别注意教室的布局和生活习惯等方面的细节。

- 配线设备布置、施工方法，要考虑实用、简便、易维护。作到符合公共安全规范（火、盗）和设备工作环境要求等。

- 布线工程要标明“ 考场/日期/编号”等字样。主要标注位置：线槽盖明处或与其他布线交叉处、插座面板、机柜门面等位置。

4.2施工管理要求

- 施工人员统一着装，要有别于其他施工工种，便于辨识；

- 文明施工，严格接受业主单位管理；

- 严格接受业主单位材料进场、堆放、保管等管理规定，作好材料进出场登记工作；

- 对施工过程中发现的问题积极与校方协商，及时调整，作好变更备案记录。

5、其它技术要求：

1．报价方，书面保证在2015年3月19日考试前正式投入使用。

2．产品附件要求和技术文件：

2.2设备安装条件及说明。应在报价文件中详细说明。

2.3报价单位要求有相关制造厂家的正式授权书（加盖生产厂家公章）。交货后，若经确认是伪品，必须无条件退货或免费更换为全新合格产品，因此造成的一切损失由报价方承担，询价方有权追究其责任。

6、为保证产品质量和保障售后服务质量，供应商须提供原厂售后服务承诺书，并提供原件予以确认。

7、技术服务：

（1）设备安装调试

（2）合同签订后 2天内安装调试完毕。

（3）免费质量保修期内设备一旦出现故障，响应时间不超过2小时，检修人员应在及时内到达系统故障地点排除故障，如24小时内不能排除故障，应负责使用替代设备，其费用由报价人承担。免费质量保修期结束后，报价人提供的有偿服务条件应不低于质保期内提供的服务优惠条件，并提供维修所需的零配件；系统一旦出现故障，报价人响应时间不超过2小时，检修人员在4小时内到达系统故障地点排除故障，且只收取更换的零配件成本费。

（4）	根据要求，在有重要考试时，报价人应提前安排技术人员上门进行检修，在考试期间，可安排技术人员上门蹲点监看和协助操作，保证各类考试正常顺利进行。

三、有关商务条款：

1.交货期：合同生效后24小时内。

2.保修期：项目验收合格之日起提供一年免费技术服务，包括软件升级，设备和模块维修，备机替换。必须提供设备提供商原厂授权及售后服务承诺函。保修期自用户验收签字之日起计算。

3.报价方式：人民币元。

4.付款方式：所有设备到货验收合格后，由报价方安装调试。验收通过之日起投入正式运行。正式运行后即支付全额款项。验收通过之日起进入售后服务期。

5.货物为全新、未拆封过的原厂原装合格正品。

四、报价须知：

1、报价单位的报价以询价项目内容分项目报价及总额。

2采购项目联系人：湖北生物科技职业学院网络中心，联系电话：027 59880200